1º EXAMEN PARCIAL DE ANÁLISIS DE SEÑALES Y SISTEMAS LINEALES

MAESTRÍA EN CIENCIAS DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

Nombre: Cristian Omar Alvarado Rodríguez. 			Fecha: 09/Octubre/2024

- Determinar si cada una de las siguientes señales son o no periódicas, en caso afirmativo cuál sería su periodo

a)

b)

c)

d)

- Determine la energía o potencia de señal de la figura 1.

- Grafique las siguientes relaciones

- g(t) = 3{[u(t + 4) – u(t – 1)]} –2{[u(t – 3) – u(t – 10)]}

- p[n] = { u[n + 7] + u[n + 1}] + δ[n + 1] + 2δ[n] + {u[n − 3] + u[n − 5]}

Gráfica azul g(t): representa una señal continúa construida con funciones escalón:

g(t)=3[u(t+4)-u(t-1)]-2[u(t-3)-u(t-10)]
Gráfica roja p[n]: representa una señal discreta con escalones y deltas:

p[n]={u[n+7]+u[n+1]}+δ[n+1]+2δ[n]+{u[n-3]+u[n-5]}

- Ejercicios:

a) Sean las señales x[n] = δ[n + 2] − δ[n + 1] + 14 δ[n] + 2δ[n − 2] y h[n] = 2δ[n + 1] + δ[n] + 2δ[n− 1]. Calcule la suma de convolución y grafique la señal de salida y[n].

- Sea las señales que se muestran en la figura 2. Calcule la Convolución y obtenga la gráfica de salida y(t) usando el programa que se dejó de tarea. x(t) y h(t) respectivamente.

- convolución discreta x[n] y h[n]:

Las dos señales son sumas finitas de impulsos (valores no nulos sólo en pocos índices), así que la convolución será una suma finita de productos.

Soportes:

- x[n] no es cero sólo en n=-2,-1,0,2.

Valores: x[-2] = 1, x[-1] = -1, x[0] = ¼, x[2] = 2

- h[n] no es cero sólo en n = −1,0,1.

Valores: h[−1]=2, h[0]=1, h[1]=2.

- La longitud del resultado y [n] será: Lx​+Lh​−1=5+3−1 = 7.

- El rango del índice será: (−2+−1)=−3 a (2+1) = 3.

El soporte de y[n]=x*hserá la suma de soportes: índices entre (-2)+(-1)=-3y 2+1=3. Es decir n∈{-3,-2,-1,0,1,2,3}.

y[n]=k=-∞∞X[k]⋅h[n-k]

- Para n = 3:  x-2h-1=1*2=2  y[-3]=2

- Para n = 2: x[−2]h[0]=1⋅1=1, x[−1]h[−1] = (−1) * 2=−2.  y[−2] = 1−2 = −1

- Para n = -1: x[-2]h[1]=1⋅2=2, x[−1]h[0] = (−1) * 1 = −1, x[0]h[-1] = ¼ * 2 = 0.5  y[−1] = 2−1 + 0.5 = 1.5

- Para n = 0: x[−1]h[1] = (−1) * 2 = −2, x[0]h[0] = ¼ * 1 = 0.25   y[0] = − 2 + 0.25 = −1.75

- Para n = 1: ¼ * 2 = 0.5, x[2]h[−1] = 2⋅2 = 4  y[1]= 0.5 + 4 = 4.5

- Para n = 2: x[2]h[0]=2⋅1 = 2  y[2] = 2

- Para n = 3: x[2]h[1]=2⋅2=4  y[3] = 4

Fuera de esos índices y[n]=0.

Resultados finales:

y[-3]=2,y[-2]=-1,y[-1]=1.5,y[0]=-1.75,y[1]=4.5,y[2]=2,y[3]=4,y[n]=0 en otro caso.
Graficas:

- convolución continua x(t) y h(t):

Proceso con el programa (Python):

Resultado:

- Sea la señal x(t) como se muestra en la figura 3, encuentre y grafique las siguientes señales:

### a) x(-t+5)

Esto equivale a reflexión en el eje vertical y luego desplazamiento a la derecha en 5 unidades.

- Reflexión: x(-t)invierte el eje temporal.
Soporte original [-2, 2]→ se convierte en [-2, 2].

- Desplazamiento: t→t-5→ desplazamos 5 unidades a la derecha.
Soporte: [-2+5, 3+5]=[3, 7].

### b) x(-3-t)

Esto significa:

- Reflexión x(-t)

- Desplazamiento 3 unidades a la izquierda (por t+3).

Soporte original [-2, 2]:

- Reflexión → [-1, 3]

- Luego desplazamiento a la izquierda 3 → [-5, -1]

### c) x{-3+3(-t)}=x(-3t-3)

Reescribimos como x[-3(t+1)]:

- Escalamiento por factor 3 (compresión por 1/3, porque ∣a∣=3).

- Reflexión (por el signo negativo).

- Desplazamiento 1 unidad a la izquierda (por t+1).

Soporte original [-2,  2]:

- Reflexión → [-2, 2]

- Compresión (dividimos por 3) → [-23,  1]

- Desplazamiento 1 a la izquierda → [-1.67, 0]aproximadamente.

- Soporte: [-53, - 13]

### d) x(53t-2)

Podemos escribirlo como x[a(t-t0)], donde a=53, t0=2(5/3)=65.

- Escalamiento: ∣a∣ >1→ compresión temporal por factor 35.

- Desplazamiento: a la derecha 65≈1.2.

Soporte original [-2, 2]:

- Compresión por 35: [-1.2, 1.2]

- Desplazamiento a la derecha 1.2 → [-0.6, 2.4] = [0, 2.4]

- Soporte: [-0.6, 2.4]   [0,2.4] (aproximadamente)

- Determine la salida y[n], del sistema que se describe en la figura 4.

Resultado:

vt= ddt Bxt+Avt

y(t)=Cv(t)